Tema 9. EL MEDIO LITORAL

1 EL MEDIO LITORAL.

La zona litoral es la interfase entre las regiones marinas y las continentales

- Las zonas litorales o costeras presentan características propias debidas a la interacción entre el medio continental y el oceánico. Se trata de áreas muy ricas y variadas tanto desde el punto de vista físico como biológico.

- Estas zonas ofrecen numerosos recursos para la humanidad, por lo que han tenido siempre (ya desde el Neolítico) una elevada densidad de población, superior a la de las zonas del interior de los continentes.

- En el medio litoral se pueden distinguir tres zonas:

1. La zona supralitoral abarca desde el límite de la pleamar hasta donde desaparece la influencia marina en el interior del continente.

2. La zona mesolitoral se encuentra entre los límites de la pleamar y la bajamar.

3. La zona infralitoral se extiende desde el límite de la bajamar hasta donde deja de sentirse la acción de las olas sobre el fondo marino. La extensión de cada una de estas zonas depende de la morfología costera. En zonas llanas su extensión es mayor que en otras más abruptas.

2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS LITORALES.

Las costas tienen una elevada productividad biológica.

- Las aguas litorales son ricas en nutrientes debido a los aportes de las aguas continentales y a los materiales que proporciona la erosión costera. La fotosíntesis puede producirse en toda su extensión, incluso en las zonas permanentemente cubiertas por el agua, debido a su escasa profundidad. La dinámica de estas zonas, a causa de las mareas, el oleaje y las corrientes marinas, hace que sus aguas sean ricas en oxígeno. Estas características hacen que las zonas litorales tengan una elevada productividad biológica.

- Los suelos de las zonas supralitorales presentan cierta salinidad, lo que determina que la comunidad vegetal que los habita tenga unas características especiales (plantas halófilas).

- La proximidad del mar, por un lado, aporta humedad a la atmósfera y, por otro, atenúa las oscilaciones térmicas. Esto hace que el clima de las regiones costeras sea suave y húmedo, lo cual también influye en la productividad biológica.

SEGÚN LA MORFOLOGÍA DE LA COSTA, SE DISTINGUEN: Acantilados, playas, deltas, estuarios y barras costeras

- Los acantilados son costas abruptas constituidas por rocas resistentes a la erosión. El desgaste de la base del acantilado unido al retroceso del borde por desprendimiento origina una zona casi horizontal

denominada plataforma de abrasión.

- Las playas se originan por acumulación de

sedimentos en costas de pendiente suave o en zonas

resguardadas de la erosión. En la zona supralitoral es

frecuente la presencia de dunas, con comunidades

vegetales características. La escasa pendiente hace que la extensión del litoral sea mayor en este tipo de costas.

- Los deltas se originan en las desembocaduras de grandes ríos cuando el mar no tiene capacidad para retirar todos los sedimentos aportados por éstos. Tienen una gran importancia económica, debido a la fertilidad de sus

suelos, y ecológica, puesto que constituyen humedales que albergan una gran biodiversidad, sobre todo avifauna.

- Los estuarios se forman también en desembocaduras, pero cuando el mar sí es capaz de retirar los sedimentos aportados por el río. Frecuentemente, el tramo final del río está relleno de sedimentos y sufre la influencia periódica del mar, constituyendo una zona de marismas.

Estos ecosistemas presentan también una gran interés como reservas de biodiversidad.

- Las barras costeras son formaciones sedimentarias que se disponen frecuentemente paralelas a la costa. Sin embargo a veces pueden contactar en un extremo con la costa, formando lo que se conoce como flecha litoral, o en los dos, aislando una ensenada y originando una albufera. (Hay más información en apuntes Geosfera III y PowerPointGeodinámica externa).

El oleaje, las mareas y las corrientes marinas hacen que las costas sean muy dinámicas y cambiantes.

Los agentes físicos más importantes en el litoral son las olas y las mareas. Las olas son movimientos ondulatorios del agua superficial inducidos por el viento. Al acercarse a la costa la base de las ondas toca fondo y es frenada, la cresta adelanta a la base, se vuelve inestable y rompe. La fuerza de rompiente es capaz de erosionar las rocas y/o de lanzar tierra adentro

diversas partículas; a continuación, el agua retrocede con menor velocidad. Con frecuencia las olas no avanzan

perpendiculares a la costa lo que origina un movimiento lateral del agua. Por ejemplo, una pelota abandonada en el rompeolas de una playa se mueve con el flujo y reflujo pero al mismo tiempo se va desplazando lateralmente. Este movimiento lateral de la masa de agua se conoce como corriente de deriva litoral y ha de ser tenida en cuenta, por ejemplo, en el diseño de puertos si no se quiere que la entrada del puerto quede obstruida por la arena que trae la corriente de deriva.

Las mareas son las subidas y bajadas del nivel del mar como consecuencia de la atracción que ejerce la Luna y el Sol. La migración del agua se produce hacia el punto más próximo a la Luna pero también hacia el opuesto ya que ésta atrae más al centro de la Tierra que a las zonas más alejadas.

(Esto lo vimos también en hidrosfera).

3 LOS RECURSOS DE LAS ZONAS LITORALES

Las zonas litorales tienen abundantes recursos que pueden ser aprovechados por el hombre

Recursos alimenticios:

• Pesca. La pesca en estas zonas, denominada de bajura, se sirve de medios artesanales y tiene una importancia mucho menor que la de altura.

• Acuicultura marina. Su explotación es muy reciente y aumenta cada año, siendo su futuro prometedor. En España tiene importancia la cría de mejillones en bateas en las rías bajas.

• Algas. Tiene numerosas aplicaciones, como la elaboración de productos alimenticios para el consumo humano y animal o la fabricación de compost.

Recursos minerales:

• Minerales metálicos. Además de los yacimientos primarios que puedan existir en estas zonas, podemos destacar los placeres, en los que se depositan ciertos minerales por su mayor densidad. Los yacimientos de este tipo del sudeste asiático aportan más de la mitad de la producción mundial de estaño.

• Minerales no metálicos. Estos recursos son más importantes que los anteriores. Destacan las sales que se forman por precipitación natural o forzada (en las salinas), los yacimientos de nitratos y fosfatos formados a partir de excrementos de aves marinas (guano) y los áridos extraídos mediante dragado de fondos someros.

Recursos energéticos:

• Energía eólica y maremotriz.

• Yacimientos de carbón y petróleo.

Recursos hídricos:

• La desalación (mediante evaporación o mediante ósmosis inversa) de agua de mar puede ser la solución a la escasez de recursos hídricos en muchas zonas.

Recursos recreativos:

• La explotación turística de las costas es una importante fuente de ingresos en algunos países, entre ellos España.

Recursos ecológicos y educativos:

• Además de los valores estéticos (paisajísticos), las zonas costeras son importantes reservas de biodiversidad.

• Por la atracción que ejercen sobre la gente, las zonas costeras son ideales para establecer aulas de educación ambiental que pueden ser utilizadas para fomentar la conservación de la naturaleza y la explotación sostenible de los recursos que ésta nos ofrece.

4 IMPACTOS EN LAS ZONAS LITORALES

La alta densidad de población es responsable de muchos de los impactos que soportan los litorales

- La contaminación: Es debida principalmente a los vertidos urbanos o industriales de las zonas costeras, a la desembocadura de ríos con aguas contaminadas o los derrames de petróleo producidos en accidentes o por la limpieza de tanques. Resulta especialmente peligrosa en los mares pequeños y cerrados (como el Mediterráneo o el Báltico). Reduce la productividad de los ecosistemas litorales. Además, ciertos contaminantes, como los metales pesados, pueden incorporarse a las cadenas tróficas y llegar hasta los seres humanos (bioacumulación).

- La eutrofización es un tipo especial de contaminación que se puede producir en aguas tranquilas del litoral por el aporte de fosfatos y nitratos. Ya ha sido estudiada en el tema Hidrosfera “Recursos hídricos y contaminación del agua”.

- Las bioinvasiones consisten en la introducción de especies exóticas (normalmente mediante los transportes marítimos) en los ecosistemas litorales que, por tener una alta tasa de reproducción, proliferan y compiten con la flora y la fauna autóctonas llegando a desplazarlas en muchas ocasiones. Algunos de los casos que han afectado a nuestras costas son:

El mejillón cebra (Dreissena polymorpha), procedente de Rusia. Ponen en peligro especies de interes pesquero y, además, puede remontar los ríos y crecer en conducciones de agua de embalses (centrales hidroeléctricas), regadíos, etc., taponándolos y provocando cuantiosas pérdidas económicas. El alga asesina (Caulerpa taxifolia) originaria de China, Japón y Corea. Es muy prolífica y puede hacer desaparecer las praderas de Posidonia en el Mediterráneo, que proporciona alimento a organismos coma las tortugas marinas, las langostas y los salmones, entre otros.

Las mareas rojas se deben a la proliferación de algas unicelulares de los géneros Gymnodinium y Alexandrium. Estas algas producen toxinas que envenenan a los organismos que las consumen e, indirectamente, al resto de los organismos de la cadena trófica, incluido el hombre.

- La sobreexplotación de los recursos que ofrece el mar, especialmente de la pesca.

- Los impactos paisajísticos que se producen por la construcción de grandes bloques de apartamentos y hoteles en las zonas litorales turísticas. También pueden deberse a otros tipos de construcciones, como industriales y portuarias.

Los efectos negativos de los asentamientos de la costa son múltiples y variados:

1. Aterramiento y aplanamiento de cordones litorales (paseos marítimos).

2. Eliminación de la cubierta vegetal de las dunas, dando lugar a su desaparición.

3. La construcción de vías de comunicación conectadas con las playas son líneas de baja permeabilidad que dan lugar a una mayor escorrentía superficial y por lo tanto a mayores incisiones en playas y por tanto generan pérdida de sedimentos.

4. Sobreexplotación de acuíferos costeros y descenso del nivel freático, con el consiguiente descenso de las aguas dulces que llegan a los sistemas húmedos costeros y peligro de intrusión de aguas del mar (salinas) al acuífero con su consiguiente contaminación.

Algunas normas incluidas en la actual ley de costas han llegado un poco tarde y el daño producido en muchas zonas es ya irreversible.

5 LOS RIESGOS EN LAS ZONAS LITORALES

La dinámica oceánica y atmosférica provoca diversos riesgos en las zonas litorales

- Las olas pueden suponer un riesgo para las construcciones que se encuentran más cerca de la línea de costa. También pueden producir un efecto indirecto como consecuencia del retroceso del borde de los acantilados que provocan y que puede alcanzar zonas habitadas. Los tsunamis, olas gigantescas producidas por terremotos o erupciones volcánicas, tienen un efecto devastador que puede penetrar cientos de metros en el continente.

- La elevación del nivel del mar que se producirá como consecuencia del calentamiento global pone en peligro a los núcleos de población que se encuentran a poca altura sobre el nivel del mar. Numerosas islas del Pacífico y del Índico pueden desaparecer como consecuencia de este proceso. Para hacernos una idea de la magnitud de este problema basta un dato: más de cien millones de personas viven a menos de un metro sobre el nivel del mar.

- Las dunas litorales también pueden suponer un riesgo para la población, especialmente en zonas más áridas, donde son más difíciles de retener por la dificultad de crecimiento de la vegetación. Su avance puede cubrir viviendas, zonas de cultivo o instalaciones industriales.

- Los huracanes o tifones que se originan en mares cálidos a finales del verano o principios del otoño afectan especialmente con sus lluvias torrenciales y fuertes vientos a las zonas litorales.

6 ECOSISTEMAS LITORALES DE ALTO INTERÉS

Los arrecifes, las praderas submarinas y los manglares son ecosistemas con un alto interés medioambiental

- Los arrecifes coralinos que se desarrollan en zonas tropicales de aguas cálidas, transparentes y oxigenadas son ecosistemas con una elevada productividad y una alta biodiversidad. Se desarrollan sólo en las costas orientales de los continentes debido a las corrientes frías que bañan las costas occidentales. Existen atolones (Forma circular delimitando un lago central), arrecifes costeros (crece desde la costa a mar adentro) y de barrera (crece a cierta distancia de la costa, delimitando un mar somero entre él y la costa). La mitad de los arrecifes que existen en la actualidad sobre la Tierra corren un grave peligro de desaparición.

- Las praderas marinas están formadas por plantas (angiospermas, no algas) como Posidonia o Cymodocea, y aparecen en todo tipo de mares, aunque son más abundantes en los de aguas templadas y cálidas. Su interés ecológico consiste en su riqueza y biodiversidad y en que constituyen la base trófica de la que se alimentan gran cantidad de consumidores, además

de servir de refugio a muchas especies, sobre todo en las etapas larvarias.

En la actualidad se encuentran amenazadas por numerosos factores: pesca de arrastre, extracción incontrolada de arenas, contaminación y la competencia de especies exóticas (alga asesina). Además de los papeles ecológicos que se han comentado antes, las praderas contribuyen a frenar el oleaje, retiene los sedimentos y, por el acúmulo de hojas secas, protegen la playa de la acción directa de las olas.

- Los manglares son bosques semisumergidos de zonas intertropicales constituidos fundamentalmente por el mangle, del que existen más de cincuenta especies. Son ecosistemas con una gran biodiversidad, en los que habitan numerosas especies animales terrestres, acuáticas o anfibias. En la actualidad se encuentran en rápida regresión debido a la tala para el cultivo de langostinos y camarones, la sobreexplotación maderera, la desecación para la obtención de suelos agrícolas y la pérdida de aportes de aguas dulces (ya que los manglares se desarrollan en aguas salobres, y no saladas).

Además de los aspectos que ya se han comentado, estos ecosistemas desempeñan otro papel fundamental. Como quedó claro tras el tsunami que azotó las costas de Indonesia en diciembre de 2004, los arrecifes coralinos y los manglares constituyen una barrera natural de protección frente a estos fenómenos.